STEINEL DIY Sensor-LED-Innenleuchte

RS 200 SC

mit Bewegungsmelder & Bluetooth

Sensor-LED-Innenleuchte mit Hochfrequenz-Sensor als Wand- und Deckenleuchte aus Kunststoff opal/Aluminium IP54, 3000 K, Sensor via App deaktivierbar, Innenliegender 360° Hochfrequenz-Sensor; geeignet für Montagehöhe 2,00 – 4 m; Einstellung via: Smartphone, Tablet, App, Bluetooth Mesh;  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, dimmbares Hauptlicht, optionales Grundlicht, Schwellwert, Softlichtstart, Bewegungssensor, DIM-Funktion, Lichtsensor, Orientierungslicht, Vernetzung via Bluetooth Mesh; Art der Vernetzung: Master/Master; <br>Abmessungen (Ø x H): 263 x 53 mm; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 17,1 W; HF-Sensor: 5,8 GHz; Lichtstrom: 1165 lm; Farbtemperatur: 3000 K; LED Kühlsystem: Passive Thermo Control; Elektronische Skalierbarkeit: Ja; Lichtmessung 2 – 2000 lx; Zeiteinstellung: 5 s – 30 Min.; optionales Grundlicht 1-60 Min., 10 %; Hauptlicht einstellbar: 50 - 100 %; Schlagfestigkeit: IK10; Schutzart: IP54; Schutzklasse: I; Umgebungstemperatur: von -20 bis 40 °C; Herstellergarantie: 3 Jahre

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 078782

Bestellbezeichnung RS 200 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen