STEINEL DIY LED-Außenleuchte ohne Sensor

L 40 C

ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

LED-Außenleuchte ohne Sensor als Wandleuchte aus Kunststoff opal/Aluminium IP54, 3000 K, Durchgangsverdrahtung in der Leuchte vorhanden; Einstellung via: Smartphone, Tablet, Bluetooth Mesh;  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, dimmbares Hauptlicht, optionales Grundlicht, Schwellwert, Softlichtstart, Dauerlicht schaltbar, Vernetzung via Bluetooth Mesh; Art der Vernetzung: Master/Master, Master/Slave;  Abmessungen (L x B x H): 105 x 201 x 229 mm; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 12,9 W; Lichtstrom: 869 lm; Farbtemperatur: 3000 K; Farbwiedergabeindex CRI: = 82; Lebensdauer LED (25°C): > 60000 Std; LED Kühlsystem: Passive Thermo Control; Hauptlicht einstellbar: 5 - 100 %; Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP54; Schutzklasse: I; Umgebungstemperatur: von -20 bis 40 °C; Herstellergarantie: 3 Jahre

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 085230

Bestellbezeichnung L 40 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen