STEINEL DIY E27 Sensor-Außenleuchte

L 14 S

mit Bewegungsmelder

E27 Sensor-Außenleuchte mit Passiv-Infrarot-Sensor als Wandleuchte aus PMMA opal/Kunststoff IP44, 180° Passiv Infrarot-Sensor; Reichweite Radial: r = 3 m (14 m²), Reichweite Tangential: r = 10 m (157 m²), geeignet für Montagehöhe 1,8 – 3 m; Einstellung via: Potis;  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, Schwellwert, Bewegungssensor, Lichtsensor,  Abmessungen (L x B x H): 125 x 125 x 275 mm; Versorgungsspannung: 230 – 240 V / 50 Hz; Leistung: 15 W; Lichtmessung 2 – 2000 lx; Zeiteinstellung: 8 s – 35 Min.; Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP44; Schutzklasse: II; Umgebungstemperatur: von -20 bis 40 °C; Herstellergarantie: 3 Jahre

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 094263

Bestellbezeichnung L 14 S mit Bewegungsmelder

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen