STEINEL DIY Ersatzteil

Ersatzkopf GL 80 SC

anthrazit

Ersatzteil als Standleuchte aus Kunststoff opal/Aluminium IP44, 3000 K, Innenliegender 160° iHF-Sensor; Reichweite Radial: r = 5 m (35 m²), Reichweite Tangential: r = 5 m (35 m²), Reichweite elektronisch einstellbar, Einstellung via: Bluetooth Mesh;  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, dimmbares Hauptlicht, optionales Grundlicht, Schwellwert, Softlichtstart, Dauerlicht schaltbar, Vernetzung via Bluetooth Mesh;  Abmessungen (L x B x H): 130 x 105 x 115 mm; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 9,1 W; Lichtstrom: 650 lm; Farbtemperatur: 3000 K; Farbwiedergabeindex CRI: 80-89; Lebensdauer LED (25°C): > 60000 Std; LED Kühlsystem: Passive Thermo Control; Lebensdauer LED (Max. °C): 50000 Std, Elektronische Skalierbarkeit: Ja; Mechanische Skalierbarkeit: Ja; Lichtmessung 2 – 2000 lx; Zeiteinstellung: 0 s – 60 Min.; optionales Grundlicht Helligkeitsgesteuert 1-60 Min. Dauer-EIN AUS, 10 %; Hauptlicht einstellbar: 0 - 100 %; Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP44; Schutzklasse: I; Umgebungstemperatur: von -20 bis 40 °C; Herstellergarantie: 3 Jahre

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 088996

Bestellbezeichnung Ersatzkopf GL 80 SC anthrazit

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen